AREA SERVIZI

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

Settore gestione servizi per l’infanzia e le scuole dell’obbligo

SERVIZI DI RISTORAZIONE

- ALLEGATO 12

- MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

- Completo di schede con le minime operazioni specifiche per ogni singola attrezzatura

- INDICAZIONI GENERALI

Si devono intendere  interventi di manutenzione preventiva  le operazioni tecniche atte alla conservazione in perfetto stato d’uso delle apparecchiature.

Gli interventi in oggetto devono essere periodici e continuativi e devono comprendere:

- Controllo dello stato  e dell’efficienza di tutti gli impianti e dei componenti elettrici interni alle apparecchiature e di collegamento agli impianti di adduzione;

- Controllo dello stato e dell’efficienza di tutti gli impianti e dei componenti idraulici acqua e gas, interni alle  apparecchiature e di collegamento agli impianti di adduzione;

- Pulizie accurate, disincrostazioni e sgrassaggi di tutte le parti interessate;

- Grafitaggio ed oliatura di tutte le parti interessate;

- Verifica temperature di esercizio di tutte le apparecchiature;

- Verifica di tutti i sistemi di sicurezza;

Si rimanda alle schede allegate per la lista delle minime operazioni specifiche richieste, da effettuare in manutenzione preventiva sulle attrezzature. L’I.A. può implementare le operazioni descritte con altre ritenute utili per il buon funzionamento delle apparecchiature in dotazione.

L’I.A. deve compilare per ogni cucina e terminale per cottura di  pasta e riso  di proprietà pubblica  un registro di manutenzione ordinaria, formato da una scheda predisposta dal Comune per ogni attrezzatura presente, su cui vanno indicate, a cura dell’I.A., le caratteristiche delle macchine, l’ubicazione, il numero d’inventario, eventuali annotazioni, e gli interventi ordinari eseguiti con la relativa tempistica.

Ogni intervento, effettuato a cadenza semestrale,  deve essere datato e firmato dal tecnico  esecutore sul registro di manutenzione. Il registro originale deve essere custodito presso ogni sede produttiva e può essere visionato in ogni momento da un rappresentante del Comune. In caso di guasto delle attrezzature l’I.A. deve provvedere  alla riparazione delle stesse entro 24 ore o eventualmente inviare crono programma se la riparazione prevedesse tempi tecnici maggiori.

Nel caso in cui un’attrezzature non fosse più riparabile o non fosse più conforme alle normative vigenti, l’I.A. deve provvedere alla sostituzione della stessa con un’altra di pari o superiori caratteristiche tecniche, previa approvazione del Comune. L’I.A. è tenuta inoltre a dare tempestiva comunicazione al Comune dell’avvenuta sostituzione, a fornire tutti i dati necessari per l’aggiornamento inventariale, a sostituire la scheda del registro presente nella cucina e provvedere allo smaltimento dell’attrezzatura fuori uso. L’I.A. è tenuta a provvedere ad inoltrare l’ordine di acquisto entro tre giorni dalla verifica del guasto e a dare tempestiva comunicazione dei tempi di consegna della nuova attrezzatura.

Qualora qualche attrezzatura presente sulle  cucine non fosse ricompresa tra quelle inserite nel presente allegato, l’I.A. è tenuta a predisporla e sottoporla al Comune per l’approvazione ed ad inserirla nel registro di manutenzione.

L’ I.A.  deve comunicare il nominativo della Ditta  a cui affida il servizio di manutenzione attrezzature. Tale ditta deve avvalersi di tecnici specializzati  con almeno tre anni di comprovata esperienza nella manutenzione degli elettrodomestici industriali. Qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato in sede di offerta deve essere tempestivamente comunicata..

Il registro di manutenzione deve essere depositato presso ogni cucina e terminale per cottura di  pasta e riso  di proprietà pubblica   entro e non oltre un mese dall’avvio del servizio. Qualsiasi inadempienza  verrà sanzionata secondo quanto previsto dalle penalità contrattuali di cui all’allegato n. 14.

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA ............................................................

Abbattitore di temperatura

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola .................................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre |
| Controllo cerniere e chiusura porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cerniere e chiusura porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ventilatore cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ventilatore condensatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo temperatura cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia condensatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia evaporatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo parametri scheda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo carica refrigerante e tenuta del circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo livello olio compressore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.......................................................

Affettatrice

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola .................................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo dispositivi di comando e sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo funzionamento affilatoio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo distanza fra lama e protezione paralama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrificazione zone scorrimento carrello e pressamerce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tensione e stato d’uso della cinghia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA

Armadio inox

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola ................................

.  					Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno Scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1° semestre |
| Verifica cerniere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo stabilità ripiani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo serraggio bulloneria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................….

Bilancia

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola ............................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica livello olio ammortizzatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica con pesi campione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA…………………………………….

Brasiera a gas

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola ............................

.  					Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …….. |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivo di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio viti e meccanismi ribaltamento vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo circuito idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA............................................

Brasiera a gas con mescolatore

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola .............................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivo di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo livello olio pompa e tenuta circuito oleodinam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo funzionamento micro coperchio/riscaldamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica usura spatole di raschiamento vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e ingrassaggio mozzo aggancio mescolatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio molle bilanciamento coperchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo rubinetti e raccorderia impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto a gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Brasiera elettrica

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola .........................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo funzionamento dispositivi di comando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica funzionamento microinterruttore vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio molle bilanciamento coperchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio viti e meccanismi ribaltamento vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo circuito idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo assorbimento elettrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Cappa

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola ...........................

.  					Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica stato pulizia filtri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo impianto di illuminazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Carrello bagnomaria

Caratteristiche dell’attrezzatura Marchio ................................. Modello ................................. Matricola ...............................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo dispositivi di comando e segnalazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e lubrificazione ruote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo assorbimento elettrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA     ...........................................................

Carrello statico

Caratteristiche dell’attrezzatura:   Marchio ................................. Modello ................................. Matricola .................................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo e lubrificazione ruote |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo stabilità piani di appoggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo struttura portante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Cella frigorifera

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ................................. Matricola ......................

Ubicazione ................................. N ° Inventario .................................

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo temperatura cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo guarnizione tenuta porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo chiusura porta: maniglia e riscontro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia condensatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica sbrinamento evaporatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo carica refrigerante e tenuta del circuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA .............................................

Centrifuga per verdure

Caratteristiche dell’attrezzatura:   Marchio ....................................Modello ..................................... Matricola ........................

.                                                                Ubicazione ......................................... N ° Inventario ........................................

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica funzionalità dispositivi di comando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificare arresto cesto all’apertura del coperchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrazione cesto e pulizia vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrificazione albero collegamento cestello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo serraggio bulloni di ancoraggio al pavimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA    ............................................

Cucina a gas + forno

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello .............................. Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N ° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivi di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinetti di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia rubinetti sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cerniere portina forno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatore forno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA  .............................................

Cucina elettrica + forno

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .......................... Modello ..........................Matricola ..........................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …….. |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo assorbimento delle piastre elettriche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo assorbimento resistenze forno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo termostato forno e lampada spia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica chiusura cerniere portina forno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo dispositivi di comando e segnalazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Cuocipasta elettrico

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ............................... Modello ................................Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …….. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo funzionamento dispositivi comando e controllo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta raccorderia impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia della sonda di livello acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione fondo vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo chiusura e serraggio cerniere portine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtro meccanico ingresso acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo assorbimento elettrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Cuocipasta gas automatico ribaltabile

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .............................. Modello .............................. Matricola ..............................

Ubicazione ……………………………  N ° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …….. |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivo di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia sonde livello acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinettone scarico vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio molle bilanciamento coperchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione fondo vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio supporti albero ribaltamento cestello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo fine corsa attuatore movimentazione cesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo rubinetteria e raccordi idraulici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtro meccanico ingresso acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................….

Cuocipasta gas manuale

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .................................... Modello .....................................Matricola ......................

.                                                            Ubicazione …………………………… N ° Inventario ………………………….

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivo di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo rubinetteria idraulica e scarico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione fondo vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinetto di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia rubinetto sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cerniere portina armadio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Cutter mescolatore

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .................................... Modello ....................................Matricola ........................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …….. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo dispositivi di comando e sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tensione e stato d’uso della cinghia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Estrattore........................................

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello ....................................Matricola ..........................

Ubicazione ........................................ N° Inventario ........................................

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo assorbimento motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia ventola motore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................….

Fornellone a gas a pavimento

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................. Modello .................................Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivi di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinetti di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia rubinetti di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Forno convezione elettrico

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ............................... Modello ................................ Matricola ...............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo guarnizione e meccanismo chiusura porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo dispositivi di comando e temperatura cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo tubo scarico cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia componenti circuito di umidificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo assorbimento resistenze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Forno convezione gas

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .................................. Modello ................................ Matricola ............................

Ubicazione ................................... N° Inventario ...................................

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo guarnizione e meccanismo chiusura porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivo di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica temperatura cella e termostato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo efficienza tubo scarico cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia componenti circuito di umidificazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Forno convezione vapore elettrico

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .................................. Modello .................................. Matricola .........................

.                                                           Ubicazione ..................................  N ° Inventario ..................................

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo guarnizione e meccanismo chiusura porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo posizione e pulizia bulbo termostato cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dello stato di pulizia delle sonde di livello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo temperatura cella e boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione generatore di vapore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo efficienza condotti scarico cella/boiler/v. racc. condensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo serraggio terminali dei contattori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo raccordi e componenti circuito idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtro ingresso acqua e filtrino elettrovalvola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo assorbimento resistenze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Forno convezione vapore gas

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .................................. Modello .................................. Matricola ..........................

.                                                            Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo guarnizione e meccanismo chiusura porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo posizione e pulizia bulbo termostato cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dello stato di pulizia delle sonde di livello |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo temperatura cella e termomentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo efficienza tubo scarico cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione generatore di vapore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta guarnizione scambiatore toroidale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtro ingresso acqua e filtrino elettrovalvola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta raccorderia impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Frigorifero-cella

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .............................. Modello ............................... Matricola .................................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …….. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo temperatura cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cerniere e guarnizione tenuta porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ventilatore condensatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia condensatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ventilatore cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo carica refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia ventola interna con smontaggio e riposizionamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Lavacentrifuga verdure

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .................................... Modello ................................ Matricola ..........................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo dispositivi di comando e segnalazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo tenuta guarnizione oblò |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo funzionamento dispositivo blocca porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo efficienza tenuta valvola di scarico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cinghia di trasmissione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e registrazione micro sbilanciamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta raccordi, guarnizioni e tubazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtrino elettrovalvola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo stato d’usura componenti meccanici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo funzionamento ammortizzatori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................….

Lavastoviglie

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ..............................Modello ............................…. Matricola ..............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo dispositivi di comando e segnalazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica rotazione getti di lavaggio e risciacquo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo temperatura vasca e boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione vasca e getti di lavaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione d’ingresso acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtro ingresso acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtrino elettrovalvola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo scorrimento capottina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Lavastoviglie con sportello

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .................................. Modello ..................................Matricola ...........................

.                                                            Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica rotazione getti di lavaggio e risciacquo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo dispositivi comando e segnalaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo temperatura vasca e boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione vasca e getti di lavaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione d’ingresso acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtro ingresso acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia filtrino elettrovalvola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e comp. el. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................….

Lavatoio-lavandino

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ..................................... Modello .................................. Matricola ........................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°seemstre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo gruppo miscelatore acqua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo raccorderia idraulica e sifone scarico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA............................................

Lavaverdura

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................ Modello ................................ Matricola ...............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo valvola di scarico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo sistemi sollevamento e livello olio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove di funzionamento sotto carico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo tenute albero motore e cuscinetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Mixer portatile

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ............................... Modello ............................... Matricola ...............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo usura coltelli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prove di funzionamento sotto carico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cavo di alimentazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta carter accessorio frullatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Motoriduttore

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .............................. Modello ................................Matricola ...............................

..                                                            Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo dispositivi di comando e sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo usura coltelli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica serraggio viti (mozzo innesto, ect.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo presenza olio nel riduttore (max 200 gr.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Pelapatate

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio .............................. Modello ............................. Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo dispositivi di comando e sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica superficie abrasiva disco di pelatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrificazione albero di trasmissione disco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tensione e stato d’uso della cinghia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni : |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA............................................

Pensile

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ............................. Modello .............................. Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ….. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ….. |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo e lubrificazione rotelline portine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo stabilità tasselli di fissaggio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA............................................

Pentola riscaldamento el. indiretto

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ........................... Modello ...........................Matricola ...........................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo funzionamento dispositivi di comando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica livello e manometro pressione intercapedine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinettone scarico vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio molle bilanciamento coperchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo rubinetti e raccorderia impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione intercapedine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo assorbimento elettrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................….

Pentola riscaldamento gas diretto

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ........................…. Modello ........................…. Matricola ........................….

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivo di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinettone scarico vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio molle bilanciamento coperchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo rubinetteria impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinetto di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia rubinetto sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Pentola riscaldamento gas indiretto

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ............................. Modello .............................Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Verifica accensione e regolarità fiamma bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica dispositivo di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinettone scarico vasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio molle bilanciamento coperchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo rubinetteria impianto idraulico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo funzionamento valvola intercapedine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingrassaggio rubinetto di sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia rubinetto sicurezza gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disincrostazione intercapedine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo e pulizia bruciatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo pressione del gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tenuta impianto gas dell’apparecchio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Oosservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Attrezzatura…

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................ Modello ................................ Matricola ...............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA..............................................

Tagliaverdura

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ............................. Modello ............................. Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |  |
| Controllo dispositivi di comando e sicurezza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica tensione e stato d’uso della cinghia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Tavolo armadio

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ................................ Modello ................................ Matricola ................................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo e lubrificazione rotelline portine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Tavolo neutro

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ............................. Modello .............................Matricola .............................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo serraggio bulloneria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ruote, ove presenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CUCINA DI PROPRIETA’/DISPONIBILITA’ PUBBLICA.............................................

Tavolo refrigerato

Caratteristiche dell’attrezzatura:    Marchio ........................... Modello .......................... Matricola ..........................

Ubicazione ………………………………. N° Inventario …………………………….

| Azienda | Anno scol. …… |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |  | Anno scol. …… |  | Anno scol. ……. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrizione operazione | 1°semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2° semestre | 1° semestre | 2°semestre | 1°semestre |
| Controllo temperatura cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cerniere e guarnizioni chiusura porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ventilatore condensatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pulizia condensatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo ventilatore cella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo cuscinetti di scorrimento cassetti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo carica refrigerante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Controllo integrità cablaggio e componenti elettrici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Osservazioni: |  |  |  |  |  |  |  |  |