CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

1. l’escavatore  proposto dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dalla Direttiva Macchine, dovrà recare il marchio CE di conformità alla Norma UNI EN 474 – 5 e rispondere ai seguenti requisiti:

Peso operativo:

- massa operativa cingoli in gomma e struttura di protezione tipo roll-bar: compresa fra kg 1050 e kg 1250;

Motore

- ciclo diesel a 4 tempi con potenza non inferiore a 7 KW, basse emissioni inquinanti secondo specifiche vigenti normative, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico;

Capacità operative

- impianto idraulico che consenta la contemporanea e coordinata esecuzione di più funzioni operative (movimento-lavoro);

- profondità di scavo: minimo 1,75 m;

- rotazione braccio dx/sx

Dotazioni

- tettuccio ROPS

- quadro strumentazione completo

- dispositivi di sicurezza operatore

- benna: standard larghezza cm 40 (MC circa 0,05)/cm 45 (MC circa 0,06)

- benna supplementare larghezza cm 20

- adeguato confort per l’operatore e dotazioni di sicurezza

- insonorizzazione CE

Sottocarro

- larghezza fissa max cm 85 (come torretta) o riducibile idraulicamente (retrattile) a cm 85 (come torretta)

- lama apripista

Dimensioni torretta

- larghezza max  85 cm

2. Non verranno prese in considerazione offerte concernenti escavatori non rispondenti a tutti i requisiti tecnico-costruttivi sopra elencati.

3. Eventuali chiarimenti sulle caratteristiche tecniche sopra indicate potranno essere richiesti al Funzionario Responsabile Manutenzione Programmata e Funzionamento sedi Operative  Geom. Paolo Crovetto (tel. 010 5576918 – cell. 335 5699142 mail pcrovetto@comune.genova.it).